Riešenie 1. zadania

ANALÝZA KOMBINAČNÝCH OBVODOV

Zadanie:

Urobte analýzu  kombinačného logického obvodu,  ktorého štruktúra je daná na obrázku nižšie.

1.   Zo  známej   štruktúry  obvodu:

- Odvoďte  boolovské  funkcie zodpovedajúce  výstupom   Y  a  Z obvodu,

- Boolovské  funkcie s použitím pravidiel boolovskej algebry upravte na minimálnu DNF a  zapíšte  do Karnaughových  máp (najskôr  do  máp,  v ktorých  vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp),

- Boolovské  funkcie s použitím pravidiel boolovskej algebry upravte na minimálnu KNF a  zapíšte  do Karnaughových  máp (najskôr  do  máp,  v ktorých  vystupujú všetky vstupné premenné obvodu a potom do najmenších máp).

2.  Pomocou  systému  LOGISIM (príp. LOG/FITBOARD):

- Vytvorte schému zadaného obvodu a simuláciou  overte správnosť mapových zápisov boolovských funkcií (pre jednotlivé kombinácie hodnôt na vstupoch porovnajte výstupy s hodnotami v mapách),

- Vytvorte schému obvodu z rovníc, ktoré ste získali pri úprave na DNF formu,

- Vytvorte schému obvodu z rovníc, ktoré ste získali pri úprave na KNF formu,

- Všetky tri vytvorené schémy pripojte na spoločné vstupy a zodpovedajúce si výstupy obvodov umiestnite vedľa seba (viď. obrázok príkladu).

Zadanie 1: AND – NAND – AND – XOR – NOR

1. Schéma zadaného obvodu

Typy použitých logických členov: AND – NAND – AND – XOR – NOR

AND Funkcia

Y=A.B

Schéma

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Tabuľka pravdivostných hodnôt

NAND Funkcia

Schéma

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

AND Funkcia

Y=A.B

Schéma

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Tabuľka pravdivostných hodnôt

XOR Funkcia

Y=A B

Y=AB+AB

Schéma

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabuľka pravdivostných hodnôt

NOR Funkcia

Y=A+B

Schéma

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabuľka pravdivostných hodnôt

Odvodenie výrazov pre výstupné funkcie Y a Z

1) Vyjdeme zo štruktúry obvodu a zostavíme výrazy zodpovedajúce výstupom Y a Z:

Y=A.B.C.D

Z=C.D.B.D

Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

- A+B = B+A	Komutatívnosť

A.B = B.A

- A+(B+C) = (A+B)+C	Asociatívnosť

A.(B.C) = A.(B.C)

- A+B.C = (A+B).(A+C)	Distributívnosť

A.(B+C) = A.B+A.C

- A+A+…+A = A

A.A.….A = A

- A+B=A.B	de Morganové pravidlá

A.B=A+B

- A=A	Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii

A=A

- A+A=1	Pravidlá o komplemente

A.A=0

- A+1 = 1	Pravidlá o adresívnosti hodnôt O a 1

A.0 = 0

- A+0 = A 	Pravidlá o neutrálnosti hodnôt 0 a 1

A.1 = A

- A+B.A+B=B	Pravidlá spojovania

A.B+A.B=B

- A+A.B = A 	Pravidlá absorbcie

A.(A+B) = A

- A+A.B=A+B

A.A+B=A.B

- A.B+A.C+B.C=A.B+A.C	Konsenzus teorem

A+B.B+C.A+C=A+B.(A+C)

2) Výrazy prepíšeme na ekvivalentné normálne formy typu DNF:

Funkcia Y:

Počet použitých logických členov: 10 (4xNOT, 5xAND, 1xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 21 (4 do NOT, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 2 do AND, 4 do AND, 5 do OR)

Funkcia Z:

Počet použitých logických členov:  2 (1xNOT, 1xAND)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 3 (1 do NOT, 2 do AND)

Sumár obvodu:

Počet použitých logických členov: 11

Počet vstupov pre logickú funkciu: 23

3) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:

|  |  |  |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | B |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Z

|  |  |  |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | B |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |

Y

4) Výrazy prepíšeme na ekvivalentné normálne formy typu KNF:

Funkcia Y

Počet použitých logických členov: 9 (4xNOT ,1xAND, 4xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 20 (4 do NOT, 3 do OR, 3 do OR, 3 do OR ,3 do OR , 4 do AND)

Funkcia Z

Počet použitých logických členov: 2 (1xNOT, 1xAND)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 3 (1 do NOT, 2 do AND)

Sumár obvodu:

Počet použitých logických členov: 10

Počet vstupov pre logickú funkciu: 22

5) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:

|  |  |  |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | B |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Z

|  |  |  |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | B |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |

Y

Zhodnotenie:

Zo schémy som vyjadril funkcie Y a Z, ktoré sme následne vhodnými pravidlami upravili do základného tvaru. Tvar , ktorý nám vyšiel sa nazýva DNF tvar obvodu. Pomocou pravidla dvojitej negácie a následnou úpravou využitím Demorganových pravidiel a pravidiel absorbcie ,distributívnosti a pravidla dvojitej negácie som sa dopracoval ku požadovanému KNF tvaru pre obe funkcie.Pri riešení som najviac využíval absorbčné pravidlo , Demorganové pravidlá a pravidlá dvojitej negácie . Vyriešené rovnice som nahral do programu Logisim a overil si tým ich správnosť riešenia. Dopracoval som sa ku tvrdeniu , že funkciu Y je z hľadiska menšieho počtu logických členov lepšie realizovať pomocou KNF. Funkciu Z je z hľadiska menšieho počtu logických členov prijateľnejšie realizovať pomocou DNF.